| ЛГО-31.3 |  | ЛГО-31.3 Секция "Метеор" с воротами и баскетбольным щитом (Ворота, два столба, баскетбольный щит) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 2415x3040x3872 | Вес, кг: | 287.5 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Секция представляет из себя конструкцию из: - двух столбов, изготовленных из профильной металлической трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм и толщиной стенки 3мм, с соединительными фланцами из листового металла толщиной 8мм. - боковин ворот, изготовленных из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 мм х 40 мм и толщиной стенки 2мм, профильной металлической трубы квадратного сечения 20 мм х 20 мм и толщиной стенки 1.5мм. - секции изготовлены из сваренных между собой труб профильной металлической прямоугольной сечением 40 мм х 20 мм и толщиной стенки 2мм и профильной металлической квадратного сечения 20 мм х 20 мм и толщиной стенки 1.5мм. - крыши ворот изготовленной из сваренных между собой труб профильной металлической прямоугольной сечением 40 мм х 20 мм и толщиной стенки 2мм и профильной металлической квадратного сечения 20 мм х 20 мм и толщиной стенки 1.5мм. - стойки баскетбольной изготовленной из труб профильной металлической прямоугольной сечением 60 мм х 40 мм и толщиной стенки 2мм, профильной металлической прямоугольной сечением 40 мм х 20 мм и толщиной стенки 2мм и профильной металлической квадратного сечения 20 мм х 20 мм и толщиной стенки 1.5мм. - баскетбольного щита из влагостойкой фанеры марки толщиной 15мм. - баскетбольного кольца. Элементы секции с воротами и баскетбольным щитом фиксируются между собой посредством болтового соединения. Глубина ворот - 1 м. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми заглушками. Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера. Окраска производится полимерной краской, бетонировка опорных элементов в грунт на глубину 0,7м. |  |  |  |