| ЛГП-61.4 |  | Игра с песком |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3400x3500x2610 | Вес, кг: | 1.245 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: брус хвойных пород лиственница; строганые доски лиственница; металл; нержавеющая сталь (AISI 304); горячеоцинкованная сталь; нержавеющий крепеж. Комплектация: круглая столешница – 1 шт.; воронки для песка – 2 шт.; весы уличные для песка – 2 шт.; наклонный трап – 2 шт.; опорные стойки для песочного крана – 2 шт. Конструкция и материалы: Оборудование представляет собой игровую платформу на стойках с элементами для игры с песком. Каркас пола и стойки под крепление песочного крана выполнены из бруса лиственницы сечением 100х100 мм. Два песочных крана укомплектованы воронками и весами из нержавеющей стали AISI 304. В состав оборудования входит круглый столик для игры с песком диаметром 800 мм. Для доступа на платформу предусмотрены два наклонных трапа из строганых досок лиственницы размером 1690x90x40 мм. Материал допускает прямой контакт с грунтом и бетоном. Крепеж: Все видимые метизы (саморезы, болты) выполнены из нержавеющей стали. Силовые крепежные уголки выполнены из горячеоцинкованной стали. |  |  |  |