| ЛГТУ-66 |  | Тренажер "Твистер" эко (лиственница ø130мм, нержавеющая сталь) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 750x750x1500 | Вес, кг: | 45 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: нержавеющая сталь, дерево хвойных пород. Комплектация: Эко-тренажер «Диск одинарный» в сборе – 1 компл. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы. Конструкция изделия сборно-сварная с применением труб из нержавеющей стали диаметром от 32 до 133 мм. Комплекс состоит из центрального опорного клееного столба диаметром 130 мм, выполненного из лиственницы. Столб отшлифован и пропитан маслом. Верхний торец столба закрыт цилиндрическим стаканом из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с эллиптической верхней шляпкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм к которому приварены две изогнутые опорные ручки, выполненные из нержавеющей стали диаметром 32 мм. В нижней части столба, к стакану выполненному из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм, в котором фиксируется столб, перпендикулярно приварена труба из нержавеющей стали 57х4 мм, длиной 540 мм с дополнительной опорой и осью для установки узла с вращающимся диском. Нижний торец деревянного столба фиксируется в стакане из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с фланцем с отверстиями, состоящим из 2-х дисков толщиной по 4 мм каждый. |  |  |  |