| МСК-4 |  | Игровой комплекс "Золотое сечение" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 6713x8395x5033 | Вес, кг: | 4540.26 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Комплекс состоит из четырёх уровней, каждый из которых предлагает уникальные игровые сценарии и типы взаимодействия. Вход на каждый уровень обеспечивают: лестница, сетка, канатный лаз, что делает комплекс доступным для широкого круга пользователей. Игровые элементы: 1 тоннельная горка из нержавеющей стали 4 этажа с разноуровневыми платформами 8 видов физической активности, включая лазание, скольжение, балансировку, карабкание, перепрыгивание, ползание, висение и тактильное взаимодействие Основные материалы конструкции: Опорные столбы: труба круглая 133×4.5 мм (RAL 9001) Рамы полов: труба квадратная 80×80×3 мм Настил полов: строганная доска из лиственницы 140×35 мм, 190×35 мм. Ступени: HPL толщиной 15мм с антискользящим покрытием Ограждения: труба круглая ДУ32, нержавеющая сетка, полипропиленовая сетка Канатные элементы: армированный полипропиленовый канат Ø16 мм Интерактивные панели: HPL пластик (10 мм) и монолитный поликарбонат (3–5 мм) с УФ-печатью изображений Горка: нержавеющая сталь 2–3 мм, опоры — труба Ø108×3 мм Покрытия: Деревянные элементы — водно-дисперсионный лак Металлические элементы — порошковый цинкогрунт и порошковая краска Все крепёжные элементы выполнены из нержавеющей стали, с обязательным использованием пластиковых заглушек на выступающих резьбовых соединениях для обеспечения безопасности. |  |  |  |