| МСК-108.201 |  | Качалка "Антилопа" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 748x763x1200 | Вес, кг: | 45.46 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, HPL пластик, ламинированная фанера. Общее описание конструкции Изделие представляет собой качалку на металлической пружине, где стенки выполнены из пластика HPL с декорированием формой и фрезерованием под очертания антилопы. Материалы и комплектующие Окрашенная порошковой краской сталь со слоем цинкосодержащего грунта, пластик HPL толщиной 10 мм, ламинированная водостойкая фанера, нержавеющий крепеж. Металлические детали покрываются двумя слоями: в качестве первого слоя наносится порошковая цинк-содержащая грунтовка, представляющую собой порошковую смесь на основе эпоксидной смолы, цинка и целевых добавок, полимеризуется в высокотемпературной камере. В качестве финишного слоя наносится полиэфирная порошковая краска, представляющая собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Финишный слой полимеризуется в высокотемпературной камере. Каркас представляет собой металлическую основу качалки (платформа-пружины-платформа), а также прямые и гнутые круглые металлические трубы, определяющие основную форму качалки. Сиденье выполнено из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм, облицованной фенольной или меламиновой пленкой 120-220 г/м2, с фирменным узором “гексагональная структура”. Боковые стенки выполнены из пластика HPL не менее 10 мм. Все кромки скруглены с помощью специальных ножей или фрезеровки. Устанавливается на две пружины торцевого поджатия. Крепление пружины к опорной площадке выполнено при помощи хомутов U-образной формы. |  |  |  |