| МСК-112.201 |  | Качалка "Портал" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 380x600x969 | Вес, кг: | 38.94 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: HPL пластик, металл, влагостойкая ламинированная фанера. Общее описание конструкции Изделие представляет собой качалку на металлической пружине, где стенки выполнены из пластика HPL с декорированием дуговыми формами, имитирующими глубину пространства. Материалы и комплектующие Окрашенная порошковой краской сталь со слоем цинкосодержащего грунта, пластик HPL, ламинированная водостойкая фанера, нержавеющий крепеж. Каркас Представляет собой металлическую основу качалки (платформа-пружины-платформа), а также прямые и гнутые круглые металлические трубы, определяющие основную форму качалки. Сиденье выполнено из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм, облицованной фенольной или меламиновой пленкой 120-220 г/м2, с фирменным узором “гексагональная структура”. Боковые стенки выполнены из пластика HPL не менее 10 мм. Все кромки скруглены с помощью специальных ножей или фрезеровки. Устанавливается на пружину торцевого поджатия. Крепление пружины к опорной площадке выполнено при помощи хомутов U-образной формы. |  |  |  |