| MG3402 |  | Развивающий элемент |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 2111x2441x1285 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород - лиственница, строганая доска сосны, металл, березовая фанера, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 4 шт., доска для рисования - 1 шт., стилофон- 1 шт., панель "время" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 140 мм. В развивающем элементе присутствует: -доска для рисования, которая выполнена из березовой фанеры толщиной 18 мм с нанесением покрытия для меловой доски. -стилофон, трубы которого изготовлены из нержавеющих круглых труб диаметром 63,5 и толщиной стенки 1,5 мм. -панель "Время"из строганых досок сосны 35 x 140 x 6000 мм и 35 x 190 x 6000 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |