| MG4201 |  | Спортивный комплекс |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3016x3395x2072 | Вес, кг: | 301.8 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород - лиственница, планкен лиственницы, металл, канат полипропиленовый армированный, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 6 шт.,перекладины - 3 шт., канатная лестница - 2 шт., лестница - 1 шт., перекладина для рук - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 90 мм. В спортивном оборудование присутствует: -канатные сетки из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм. -панель скалолаза выполнена из досок лиственницы размерами 25мм х 140мм х 4000 мм и 25мм x 190мм x 6000мм и с зацепами из пластика. -ступени лестницы и перекладина изготовлены из круглой нержавеющей трубы 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |