| MG3506 |  | Спортивное оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 559x2268x3601 | Вес, кг: | 60.1464 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород - лиственница, нержавеющая сталь, металл. Комплектация: опорный столб - 1 шт., лестница дуговая - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Спортивный элемент выполнен из 1 опорного столба и лестницы для лазания. Опорные стойки выполнены из оцилиндрованный брус лиственницы диаметром 140 мм. Лестница изготовлена из круглой трубы нержавеющей стали диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 3 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |