| ЛГДС-54.1 |  | Балансир для собак |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 600x2800x1050 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, строганные доски (лиственница) Элемент "Балансир" представляет собой оборудование для собак, состоящее из одной секции. Конструкция представляет собой мостик, шарнирно закрепленный на основании. Основание - сварная конструкция, выполненная из листа толщиной 5 мм. Мостик состоит из 4 досок, размером сечения 90x35 мм, закрепленных на металлическом каркасе, а также перемычек - доски толщиной 20 мм. Каркас мостика состоит из двух профильных уголков 40x40x4 мм и перемычек из листа толщиной 4 мм. Подвижная часть опорного блока вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулке. Для предотвращения резких ударов применяются демпферы, установленные на концах мостика. Металлические части окрашиваются полимерной краской, доски покрываются лаком. Комплектация: основание - 1 шт., мостик балансира - 1 шт., блок балансира - 2 шт., комплект крепежа. |  |  |  |