| ЛГИК-20 |  | Игровой элемент "Бульдозер" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1350x3900x2201 | Вес, кг: | 242.8183 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, фанера березовая влагостойкая, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали -10 шт., Опорные стойки - 8 шт., полы – 1 шт., ограждающие панели и декоративные панели - 10 шт., крыша – 1 шт., горки прямые - 1 шт., лестница - 1шт., столик – 1 шт., ручки – 2 шт., перекладины – 1шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Пол и ступени лестницы изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Декоративные панели, крыши, скамейки и каркас выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. Заглушки на опорные стойки выполнены из HPL толщиной 10 мм. Металлическая перекладина изготовлена из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Опоры лестницы изготовлены из профильной трубы 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм.. В составе игрового комплекса имеется 1 прямая горка. Прямая горка h=0,6 м состоит из ската и бортов, в свою очередь выполненных из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм соответственно. Опоры горки изготовлены из металлического листа толщиной 5 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; -фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |