| ЛГСК-11.49 |  | Спортивный комплекс «Хайнлайн» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 7000x12000x2800 | Вес, кг: | 596 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера, армированный полипропиленовый канат d=16 мм, порошковая краска, акриловая краска. Элементы комплекса: Опорные столбы – 6 шт Трап наклонный – 1 шт Кольцо подвесное – 2 шт. Турник – 1 шт. Каркас Х – образный – 1 шт Модуль спираль – 1 шт Модуль парус – 1 шт Каркас сетки – 1 шт Каркас Х – образный – 1 шт Подвесные сиденья –3 шт Комплект крепежа - 1 шт. Комплекс состоит из 6 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм, верхняя часть которых закрыта металлическими эпилептическими заглушками. Дуги, соединяющие опорные столбы выполнены из металлической трубы диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм. Распорки и перемычки соединяющие дуги выполнены из металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Кольцо, соединяющее в верхней части три центральных опорных столба и шест спираль, выполнены из металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Рамка парус и спираль выполнены из металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Вращение рамки паруса и спирали осуществляется за счет подшипников, установленных в верхней и нижней части элементов. Кольца с утяжеленным ободом, радиусом 1000 мм выполнены из металлической трубы и оплетено сверху мягким канатом. Диаметр обода после оплётки канатом составляет 120 мм. Плетение кольца выполнено из четырехпрядного мягкого каната диаметром 16 мм. Гибкие соединения и канатный переход выполнены из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Для соединения пересечений плетения сетки используются пластиковые цельнолитые Х-образные соединители, обжимные втулки из алюминиевого сплава , оцинкованные закрытые коуши с пластиковой вставкой. Крестообразные соединители имеют цельнолитую конструкцию. Присоединение перекладин и гимнастических элементов выполнено на разборных хомутах Workout 108. Подвесные сидения в форме банана выполнены из пластика. Подвесы сидения выполнены из оцинкованной короткозвенной цепи сечением звена 6 мм. Опорная штанга наклонного трапа выполнена из металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм и имеет ушки для крепления трапа. Трап наклонный выполнен из двух слоев высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм и окрашен в два слоя тонированным и бесцветным лаком. Трап имеет волнистую форму. Нижняя часть выполнена сплошной, а верхняя часть трапа выполнена в виде рамки и повторяет контуры нижнего слоя. Заполнение выполнено из полиуретановой прессованной крошки. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали зачищены, обезжирены и окрашены порошковой полиэфирной краской . Весь крепеж оцинкованный. |  |  |  |