| ЛГСД-23 |  | Стол детский "Луна" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1750x1800x650 | Вес, кг: | 90 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Фанерные элементы установлены на каркасе, выполненным из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2мм, стальной профильной трубы 20х20 мм с толщиной стенки 1,5мм и стальной трубы Ду25. каркас крепится к 4-м закладным элементам, выполненных из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 мм. Сиденья и столешница выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Сиденья и столешница присоединяются к каркасу при помощи крепежных изделий. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Все фанерные детали - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками. Комплектация: Каркас - 1 шт. Столешница - 1 шт. Сиденье - 2 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. |  |  |  |