| ЛГО-31.5КП |  | ЛГО-31.5КП Столб "Метеор" h=3,6м для секции с калиткой, правое открывание наружу (два сегмента столба, крепеж, петли, стопор) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 192x192x3600 | Вес, кг: | 34.7 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Столб для секции с калиткой представляет из себя разборную конструкцию(основной и верхний элемент) служащую для соединения секций и выстраивания их вдоль одной оси, а также для установки калитки. Каждый элемент конструкции выполнен из профильной металлической трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм и толщиной стенки 3мм к которому приваривается соединительный фланец, к основному элементу приваривается закладная из листового металла толщиной 3мм и две петли для подвеса калитки. Элементы фиксируются между собой посредством болтового соединения. Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими колпачками со стороны гаек. Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками соответствующего размера. Окраска столбов производится полимерной краской базальтово-серого цвета шагрень. |  |  |  |