| ЛГС-19.30 |  | Стойка баскетбольная (ГОСТ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1800x2010x3900 | Вес, кг: | 109.859 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Металл, порошковая краска, фанера , антивандальное баскетбольное кольцо. Стойка баскетбольная выполнена из стальной трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм, переходящей в стальную труба диаметром 108 с толщиной стенки 3 мм. К стойке через фланец прикреплена рама из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. На раме с помощью болтов установлен баскетбольный щит из влагостойкой фанеры . На щит нанесено лакокрасочное покрытие. Баскетбольное кольцо закреплено на раме с помощью болтов, проходящих через щит. Для придания жесткости конструкции рамка раскреплена стяжками выполненными из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Все крепежные изделия оцинкованы. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплектация: Стойка - 1 шт. Рама щита - 1 шт. Щит - 1 шт. Антивандальное баскетбольное кольцо - 1 шт. Комплект крепежа- 1 шт. |  |  |  |