| ЛГП-66 |  | Песочный дворик "Джунгли" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 4580x5200x2400 | Вес, кг: | 419 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, дерево хвойных пород, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска. Комплектация: Опорные столбы – 10 шт; полы – 1 шт; домик со счетами – 1 компл; счеты – 2 компл; Домик с горкой – 1 компл; песочница с сидениями – 1 компл; арка – 1 компл; декоративные ограждения из доски – 1 компл; заполнения – 1 компл; комплект крепежа – 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Комплекс состоит из 10 опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящих из трех ламелей хвойных пород. На гранях столбов, по центру, по всей длине фрезерованная разгрузочная канавка. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены (радиус скругления 20 мм). Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Опорные столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы. Крыши песочного дворика выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 2-го сорта толщиной 15 мм и декорированы неглубокими выпилами, имитирующими доску. С внешней стороны, фанерные элементы, расположенные слева и справа установленные на столбах входной арки, выполнены в форме жирафов с нанесенными соответствующими изображениями. На арку нанесены изображения джунглей. С внешней стороны фанерные ограждения домиков декорированы горизонтальными неглубокими выпилами, создающими объем и имитирующими доску. Ограждения снабжены декоративными накладками, имеющими форму разных животных из джунглей (обезьяны, носорога, льва) с соответствующими изображениями, напечатанными так же с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Ограждающие фанерные элементы домиков выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 2-го сорта толщиной 21 мм. Декоративные накладки выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 2-го сорта толщиной 15 мм. Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Опорные элементы выполнены из металлического профиля сечением 40 мм х 20 мм и трубы диаметром 26,8 мм. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Выступающие металлические части металлических профилей закрыты фанерными декоративными элементами. Стартовая площадка горки имеет ограждающие элементы, выполненные из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 2-го сорта толщиной 21 мм, на которые установлена горизонтально-расположенная перекладина, не позволяющая детям выбегать на скат. Высота горки 600 мм. Боковые ограждения деревянной лестницы выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры 2-го сорта толщиной 21 мм, а ступени из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм с антискользящим покрытием. Пол стартовой площадки горки так же выполнен из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм с антискользящим покрытием. Счеты в виде колец выполнены из пластика. Металлические элементы счет выполнены из круглой трубы диаметром 26,8 мм. Боковые ограждения, прилегающие к песочнице и борта песочницы выполнены из сухих досок хвойных пород, сечением 110 мм х 32 мм. Все доски отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. По внутренним углам песочницы установлены металлические уголки сечением 50 мм х 50 мм и толщиной стенки 4 мм с просверленными отверстиями диаметром 8 мм для фиксации бортов песочницы. На два угла песочницы с прилегающими ограждениями установлены Г-образные сидения, выполненные из высокопрочной березовой фанеры 2-го сорта толщиной 21 мм. На один угол песочницы установлено сидение, имеющее спинку с контурами и изображением елочки, выполненным печатным способом. Спинка имеет края по форме елочки. Все элементы, выполненные из фанеры окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской серого цвета. Весь крепеж оцинкованный. |  |  |  |