| MG0315 |  | Детский столик для игры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1200x1250x795 | Вес, кг: | 55.84 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Основные материалы: Бревно лиственница, нержавеющая сталь, HPL 14 мм. Комплектация: Бревна - 3 шт. Сварная крестовина - 1 шт. Малые трубы - 2 шт. Основная панель - 1 шт. Панель для песка - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Комплекс представляет собой большую панель HPL, установленную на 3 бревна. На большой панели имеется маленькая панель HPL для выдавливания песка,которая перемещается по малым трубам. Бревна устанавливаются в закладные, соединяемые с бетонируемой частью. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие - Водоразбавляемый лак на алкидо-акриловой основе. |  |  |  |