| ЛГГП-14 |  | Комплект для геопластики "Улитка на склоне" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3400x4000x2000 | Вес, кг: | 612 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, дерево (лиственница), металл, резиновая крошка. Комплектация: Песочница – 1 компл. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Комплекс представляет собой площадку, выполненную из резиновой крошки со стилизованной улиткой с «рожками», с ракушкой-беседкой и песочницей со столиками. Ограждение песочницы состоит клееных столбов диаметром 130 мм, выполненных из лиственницы. Столбы отшлифованы и пропитаны маслом (два слоя). «Рожки» выполнены из изогнутой металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм, верхняя часть которых закрыта стальными «сферами» диаметром 205 мм с толщиной стенки 3 мм. Ракушка-беседка выполнена из сухих строганых досок хвойных пород. Все доски отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Столики и панели выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Ступенька выполнена из влагостойкой ламинированной березовой фанеры с антискользящим покрытием толщиной 15 мм. Все металлические элементы предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие антиграффити. |  |  |  |