| ЛГТУ-64 |  | Тренажер "Воздушный ходок" Эко (лиственница ø130мм, нержавеющая сталь) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 450x1050x1500 | Вес, кг: | 94 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: нержавеющая сталь, дерево (лиственница). Комплектация: Тренажер в сборе – 1 компл. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Комплекс состоит из двух клееных опорных столбов диаметром 130 мм, выполненных из лиственницы. Столбы отшлифованы и пропитаны маслом (два слоя). Верхние торцы столбов закрыты цилиндрическими «стаканами» из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с эллиптической верхней шляпкой из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Столбы соединены опорной ручкой со скругленными углами из нержавеющей трубы диаметром 32 мм. Подвижная часть состоит из двух рычагов, выполненных из нержавеющей трубы диаметром 57 мм с площадкой для постановки ног в нижней части. Верхняя часть рычагов маятника представляет собой втулку диаметром 57 мм с подшипником через который рычаги устанавливаются на подвижную ось. Для крепления оси на столб установлено два фланца выполненными в виде сварной конструкции с применением пластины толщиной 4 мм и втулки с запрессованным радиальным подшипником. Пластины фланцев, втулки и ось маятника выполнены из нержавеющей стали. Накладка на площадку для ног изготовлена из пластика в виде ногоступа. На поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению. Нижний торец столба фиксируется в стакане из нержавеющей трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм с фланцем с отверстиями, состоящим из 2-х дисков толщиной по 4 мм каждый. |  |  |  |