| МГ6605 |  | Урна круглая с крышкой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 350x385x1030 | Вес, кг: | 23.83 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: урна в сборе – 1 компл. Корпус урны выполнен из листового металла толщиной 2 мм. Каркас урны выполнен из профильной трубы сечением 60х30 мм с толщиной стенки 2 мм. Крышка урна изготовлена из листового металла 5 мм. Урна имеет оцинкованный вкладыш, который выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. С внешней стороны, по двум сторонам урна облицована сухой строганой доской сосны 50 х 50 мм. Доски отшлифованы, кромки скруглены, обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |