| ЛГДП-135 |  | Диван парковый ЛГДП-135 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 730x1900x840 | Вес, кг: | 90 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, дерево, лак. Каркас скамьи состоит из трех опорных фигурных ножек, выполненных из листового металла толщиной 5 мм, соединенных между собой четырьмя штангами, выполненными из металлического профиля сечением 20х40х2 мм. Под крепление обрешетки скамьи и по нижней кромке опорной части ножек, по торцу приварена металлическая полоса толщиной 4 мм с отверстиями для фиксации обрешетки и для крепления к закладным элементам. Обрешетка скамьи выполнена из деревянного бруса сечением 40х40 мм . Весь брус отшлифован, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Закладные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм и имеют общую длинну 300 мм. К верхнему торцу закладной приварена металлическая пластина сечением 5х50х130 мм с двумя отверстиями диаметром 11 мм под крепеж, а к нижнему торцу – пластина 5х50х100 мм, под бетонирование. Все элементы, выполненные из металла, окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкован. Комплектация: Опорные ножки – 3 шт; стяжки – 4 шт; брус обрешетки – 25 шт; закладной элемент – 6 шт. |  |  |  |