| ЛГС-20 |  | Детская баскетбольная стойка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 900x1194x2558 | Вес, кг: | 39.42 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Металл, порошковая краска, фанера березовая влагостойкая, антивандальное баскетбольное кольцо. Стойка баскетбольная выполнена из стальной профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 4 мм. К стойке через фланец прикреплена рама из стальной профильной трубы 40 мм х 20 мм с толщиной стенки 2 мм. На раме с помощью болтов установлен баскетбольный щит из влгостойкой фанеры толщиной 15 мм. Баскетбольное кольцо закреплено на раме с помощью болтов, проходящих через щит. Для придания жесткости конструкции рамка раскреплена стяжками, выполненными из стальной профильной трубы 40 мм х 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Все крепежные изделия оцинкованы. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Комплектация: Стойка - 1 шт. Рама щита - 1 шт. Щит - 1 шт. Антивандальное баскетбольное кольцо - 1 шт. Комплект крепежа- 1 шт. |  |  |  |