| ЛГТУ-801 |  | Горизонтальный жим |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 606x1116x1816 | Вес, кг: | 74 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, резина, пластик. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. Тренажер двухпозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы. Центральная стойка выполнена из круглой трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть столба закрыта пластиковой заглушкой. Рама выполнена из металлической круглой трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Опорная дуга (ручка) выполнена из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм. Подвижность элементов осуществляется при помощи узлов с подшипниками закрытого типа. Сиденье выполнено из пластика, усиленное ребрами жесткости и предназначено для использования на открытом воздухе. Ручки на тренажере выполнены из резины и предназначены для устойчивости рук пользователя. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |  |  |  |