| ЛГВО-22 |  | Спортивный комплекс ЛГВО-22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 2955x6190x2554 | Вес, кг: | 393.013 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, порошковая краска, дерево, лак, пластик, армированный канат. Элементы комплекса: Столб высотой 2555 мм - 8 шт. Столб высотой 555 мм - 4 шт. Cкамья гимнастическая (1940x1090x90 мм ) - 2 шт. Лестница вертикальная (2074x1090 мм) - 1 шт. Перекладина (длина 1090 мм) - 5 шт. Перекладина под кольца (длина 1090 мм) - 1 шт. Перекладина под канат (длина 1090 мм) - 1 шт. Хомут алюминиевый - 26 шт. Крепление каната - 1 шт. Доска длиной 1940 мм - 8 шт. Канат д/лазания+ закладная - 1 шт. Кольца гимнастические - 2 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Закладные детали - 1 комплект. Опоры комплекса являются цельными, сварными, выполнены из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, фланцев с косынками, и эллиптической заглушки сверху. В состав комплекса входят две скамьи для пресса, под углом 15 и 25 градусов, выполненные на металлическом каркасе, и покрытые досками хвойных пород сечением 90x35 мм. Все доски отшлифованы, верхние кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Лестница и каркас скамеек выполнены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм. Перекладины и турники также выполнены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм. Присоединение перекладины, турников, лестницы, скамеек к опорным столбам выполнено на разборных алюминиевых хомутах. Гимнастические кольца выполнены из пластика. Крепление к перекладине осуществляется при помощи армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована восемью металлическими проволоками. Стальные проволоки покрыты витым полипропиленовым сплитом (плетеный полиэстер). В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |  |  |  |