| ЛГВО-26 |  | Спортивный комплекс ЛГВО-26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1358x3450x2554 | Вес, кг: | 232.086 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, порошковая краска. Комплекс состоит из 6 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм, перекладин, выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм и вертикальной лестницы. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой. Присоединение перекладин к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. Комплектация: Опорные столбы – 6 шт. Перекладины – 7 шт. Лестница вертикальная – 1 шт. Хомуты металлические – 18 шт. |  |  |  |