| ЛГС-29.1 |  | Трибуна крытая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 2000x2800x2350 | Вес, кг: | 180 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Дерево хвойных пород, металл, порошковая краска, акриловая краска, сотовый поликарбонат. Трибуна состоит из двух секций и имеет двухрядное расположение сидений. Металлический каркас является сборно-разборной конструкцией. Вертикальные опорные стойки выполнены из металлического профиля сечением 60 мм х 30 мм. Соединение каркаса трибуны выполнено при помощи стяжек за счет болтов. Опорные элементы лавочек выполнены из металлического профиля сечением 40 мм х 20 мм. Опорные дуги крыши выполнены из металлического профиля сечением 40 мм х 20 мм. Сидения, спинки и настил для ног выполнены из сухой строганой доски хвойных пород толщиной 32 мм и шириной 110 мм. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Защитный навес трибуны выполнен из сотового поликарбоната толщиной 6 мм. Все имеющиеся металлические детали зачищены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация: металлический каркас – 1 шт; комплект досок – 1 шт; крыша с поликарбонатом – 1 комплект; комплект крепежа – 1 комплект. |  |  |  |