| ЛГД-40 |  | Домик "Яблочный" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 3100x5000x3200 | Вес, кг: | 1115 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, дерево, акриловая краска, лак, порошковая краска, ячеистый поликарбонат. Беседка состоит из четырех секций, соединенных в единый игровой элемент, стилизованный под «яблоко». Фанерные элементы каркаса беседки изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Лавочки в беседке выполнены из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 21 мм, длиной 2100 мм и шириной 500 мм, в количестве двух штук. Входные арки, стилизованные под яблоко оснащены фанерными аппликациями в виде зеленого листа с веткой с нанесенным рисунком, выполненным печатным способом. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Пол изготовлен из сухой строганой доски хвойных пород, сечением 32 мм х110 мм. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Рама для крепления пола выполнена из металлического профиля сечением 40 мм х40 мм. К раме приварены опоры, выполненные из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм длиной 560 мм, которые бетонируются. Верхняя часть крыши беседки закрыта ячеистым поликарбонатом, толщиной 6 мм. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация: Беседка "Яблоко" – 1 компл; Комплект крепежей-1шт. |  |  |  |