| ЛГСД-02 |  | Стол детский "Солнышко" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1770x1770x550 | Вес, кг: | 60 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Столик установлен на 4-х закладных элементах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х3 мм Каркас столика выполнен из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм и стальной трубы Ду25. Столешница опирается на элементы из стальной профильной трубы 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Сиденья и столешница выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми декоративными заглушками. Комплектация: Каркас - 1 шт. Сиденье - 4 шт. Столешница - 1 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. или с помощью анкерных болтов. |  |  |  |