| ЛГДС-11 |  | Барьер низкий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 52x1000x322 | Вес, кг: | 6.04 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера. Барьер низкий для собачьих площадок состоит из двух стальных квадратных труб 40 мм x 40 мм с толщиной 2 мм с присоединенной к ним фанерой толщиной 15 мм. Фанера декорирована тематическими рисунками, нанесенными фрезой. Изделие покрывается полимерной краской. Все открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками 40 мм х 40 мм. Комплектация: Стойки- 2 шт, щит- 1 шт, комплект крепежа - 1шт. |  |  |  |