| ЛГИК-8.09.1 |  | Игровой комплекс "Африка мини" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 4750x6500x3550 | Вес, кг: | 900 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, клееный брус, металл, пластик, полипропиленовый армированный канат, акриловая краска, порошковая краска, лак. Комплекс состоит из 16 опорных столбов сечением 100х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, из сухих строганых досок хвойных пород. На гранях столбов, посередине, по всей длине проходит фрезерованная разгрузочная канавка. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены (радиус скругления 20 мм). Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В состав комплекса входят две башни с крышами, деревянный переход с тумбами, переход с подвесными ступенями, пластиковая горка, две деревянные лестницы, шест-змейка и шест со спиралью. Крыши имеют четырехскатную форму и выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Вставки в виде листьев пальмы, расположенные по стыкам скатов, выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. На скаты крыш нанесены изображения листьев пальмы, выполненные печатным способом. Полы башен, ступени и подступенки лестниц выполнены из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм, с антискользящим покрытием. Полы башен устанавливаются на деревянные лаги, которые крепятся на столбах в специальных пазах. Лаги выполнены из сухих строганных досок хвойных пород. Все доски отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Перила лестниц, пол перехода с тумбами и пол страховочного мостика выполнены из сухой строганой доски сечением 32х110 мм хвойных пород. Все доски отшлифованы, кромки скруглены, обработанные поверхности покрыты акриловой краской и бесцветным лаком. С внешней стороны лестницы закрыты заполнениями, выполненными в виде контуров жирафа и слона из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. Винтовая горка имеет высоту 1500 мм и выполнена из однородного пластика толщиной 7 мм. Балкон пластиковой винтовой горки имеет металлическое ограждение. Подвесные ступени сборные и состоят из двух частей высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 24 мм с антискользящим покрытием с канавками под армированный полипропиленовый канат диаметром 16 мм. Перила перехода с подвесными ступнями выполнены из металлического профиля сечением 30х60 мм. Крепление ступеней перехода к опорной штанге выполнено при помощи армированного полипропиленового каната с металлическим сердечником диаметром 16 мм. Рама и перекладины мостика с тумбами выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм, а каркас тумб – из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм. Накладки на тумбах выполнены из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм. С внешней стороны на перила установлены ограждающие элементы в виде листьев пальм, выполненные из высокопрочной влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской (цвет зелёный). Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: Стойки - 16 шт; башня с крышей – 2 компл; горка пластиковая винтовая – 1 компл; лестница деревянная – 2 компл; шест-змейка – 1 шт; шест со спиралью – 1 шт; полы – 1 компл; мостик с тумбами – 1 компл; переход с подвесными ступенями – 1 компл. |  |  |  |