| ЛГТУ-103 |  | Жим ногами горизонтальный односторонний |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 550x1000x1850 | Вес, кг: | 61 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, порошковая краска, пластик. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, ног, спины и поясницы. Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 33,5 мм до 133 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. Решетка для упора ног выполнена из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Каркас под сидение, спинка и вертикальная подвижная штанга выполнены из металлической круглой трубы диаметром 57 мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 3 мм. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Накладки на сидение, спинку и защитный кожух выполнены из пластика. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. |  |  |  |